SensoLyteTM 520 Calpain Assay

SensoLyteTM 520钙蛋白酶检测试剂盒

美国Anaspec最近上市基于最长波长FRET萤光技术的钙蛋白酶活性检测试剂盒（SensoLyteTM 520 Calpain Activity Assay）。此试剂盒含有5-FAM/QXL 520 FRET底物。将FRET底物降解后会产生两个片断，然后释放出5-FAM萤光，在波长490/520nm可检测到。萤光强度与钙蛋白酶活性成正比。此试剂盒可测出钙蛋白酶1 () 和 2 (m)

的活性，适用于钙蛋白酶动力学研究。5-FAM萤光波长比较长，不易受到生物检测样品中成分可能存在的自发性萤光的干扰。

钙蛋白酶属于细胞内半胱氨酸蛋白酶，有15种以上的序列和组织特异性亚型，其中钙蛋白酶µ和m的特性较清楚，也称为钙蛋白酶1和2。钙蛋白酶的活性依赖于钙离子，通过选择性降解对许多蛋白起调控功能。研究表明，钙蛋白酶与许多钙调节的细胞内活动有关。例如：信号传导、细胞增殖分化、细胞周期变化、凋亡和血小板活性。钙蛋白酶活性降低与某些病理现象有关，例如：动脉硬化、老年痴呆症、糖尿病和癌症。钙蛋白酶是药物研发中很有前景的研究课题。

Anaspec提供基于FRET和AMC两种不同技术的钙蛋白酶检测试剂盒

|  | SensoLyte® 520 Calpain Assay (Cat# 72149) | SensoLyte® AMC Calpain Assay (Cat# 72150) |
| --- | --- | --- |
| Read-out | Fluorimetric, FRET based (5-FAM/QXL™ 520) | Fluorimetric |
| Wavelengths | Ex/Em= 490/520 nm | Ex/Em= 354/442 nm |
| Fluorescence | Green | Blue |
| Lowest Detection Limit | 0.04 uM | 0.25 uM |
| Kit size (96-well plate) | 100 tests | 100 tests |
| Assay time | As short as 1h | As short as 1h |
| Inhibitor screening |  |  |

| Product | Catalog # |
| --- | --- |
| SensoLyte® 520 Calpain Activity Assay Kit *Fluorimetric* NEW | 72149 |
| SensoLyte® AMC Calpain Activity Assay Kit *Fluorimetric* NEW | 72150 |

参考文献:

1. Goll, DE. et al. Physiol. Rev. 83, 731 (2003).
2. Suzuki K, et al. Diabetes. 53 Suppl 1, S12 (2004). 
3. Zatz M, et al: N Engl J Med. 352, 2413 (2005).
4. Branca D. Biochem Biophys Res Commun. 322, 1098 (2004).
5. Carragher NO. Curr Pharm Des. 12, 615 (2006).
6. Saez ME. et al. Drug Discovery Today 11, 917 (2006).