优质胶原酶NB的分类及其应用

（Collagenases NB  for Tissue Dissociation）

SERVA 提供的胶原酶由德国Nordmark GmbH & Co. KG公司 生产。Nordmark公司为目前世界最大，和最佳的胶原酶生产厂家，拥有先进的特殊装置，专门致力于胶原酶的生产。提纯的胶原酶在一系列色谱分析法步骤下通过专利过程。产品保证每批一致性，具有最高度的质量。

SERVA 胶原酶特点 :

- 溶组织梭状芽胞杆菌（Clostridium histolyticum）已知可产生胶原酶混合物，其能原位消化三螺旋胶原分子

- 胶原酶特殊适用于 :

    - 组织含有太多纤维，其它酶消化无效

    - 组织应用胰酶太敏感，引起敏感组织损伤

- 可根据不同的应用需求灵活包装

胶原酶种类，特点 - 应用及规格 :

| 胶原酶种类 | 特点 – 应用 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胶原酶 NB 1 优质级别 来自 C. histolyticum | 特点: - 高纯度的胶原酶。含有I 级 (Class I) 和II 级 (Class II ) 胶原酶. - PZ 活性* ≥ 3.0 U/mg, 冻干粉 - 无 clostripain, 胰酶样和中性蛋白酶 - 内毒素 ≤ 10 EU/mg冻干粉 应用 : - 分离胰腺细胞 - 分离猪胰岛细胞 - 与中性蛋白酶NB联用 | 17455.03 | 2,000 PZ-U |
| 胶原酶NB 1 GMP 级别 来自 C. histolyticum | 特点: - 酶特点见胶原酶NB 1 - 根据国际GMP 指导原则生产制造并认证 应用 : - 分离胰岛细胞转移入人体 - 与中性蛋白酶NB兼用 | 17452.01 | 2,000 PZ-U |
| 胶原酶NB 4 标准 级别 来自 C. histolyticum | 特点: - 含有I 级 (Class I) 和II 级 (Class II ) 胶原酶及平衡的蛋白水解活性比率 - PZ 活性* ≥ 0.1 U/mg, 晶状体 应用 : 分离各种细胞类型，包括 : 肝细胞，心肌细胞，胰岛细胞，神经细胞，软骨细胞，肿瘤细胞和其它细胞 | 17454.02 17454.01 | 500 mg 1 g |
| 胶原酶NB 4G 被证实级别 来自C. histolyticum | 特点: - 含有I 级 (Class I) 和II 级 (Class II ) 胶原酶. - 含平衡的中性蛋白酶、clostripain、胰酶活性混合 - PZ 活性* ≥ 0.18 U/mg, 冻干粉 - 功能测定 应用 : 各种细胞分离，尤其 : 成纤维细胞，脂肪细胞，肝细胞（小动物）和 蛙卵细胞 | 17465.01 17465:02 | 500 mg 1 g |
| 胶原酶NB 5 消毒级别 来自C. histolyticum | 特点: - 含有I 级 (Class I) 和II 级 (Class II ) 胶原酶. - 平衡的蛋白水解活性比率 - PZ 活性* ≥ 0.1 U/mg, 晶状体 - 根据欧洲医学产品标准消毒 (欧洲药典) 应用 : - 应用范围见NB 4 - 应用要求消毒胶原酶（根据欧洲药典消毒) | 17459.01 17459.03 | 1 g (bag) 1 g (vial) |
| 胶原酶NB 6 GMP 级别 来自C. histolyticum | 特点: - 含有I 级 (Class I) 和II 级 (Class II ) 胶原酶. - 平衡蛋白溶酶活性比率 - PZ 活性* ≥ 0.1 U/mg, 冻干粉 - 根据欧洲医学产品标准消毒 (欧洲药典) - 根据国际GMP 指导原则生产制造并认证 应用 : - 应用范围见NB 4 - 应用满足GMP要求 | 17458.01 17458:03 | 1 g (bag) 1 g (vial) |
| 胶原酶NB 8 广谱范围 来自C. histolyticum | 特点: - 含有I 级 (Class I) 和II 级 (Class II ) 胶原酶. - 减少clostripain, 胰酶样和中性蛋白酶水平 - PZ 活性* ≥ 0.9 U/mg, 冻干粉 - 内毒素 ≤ 100 EU/mg冻干粉 应用 : 分离胰岛细胞，心肌细胞，肝细胞，软骨细胞和其它较大动物和人细胞 | 17456.01 17456.02 | 250 mg 1 g |
| 胶原酶N 参考内容 来自C. histolyticum | 特点: 根据国际GMP 指导原则生产制造 应用 : - 参考物质根据GMP指导原则 - 用于酶活性测定 | 17463.01 | 100 mg |
| 胶原酶 N 参考鉴定 来自C. histolyticum | 特点: 根据国际GMP 指导原则生产制造 应用 : - SDS-PAGE分析标准对照的参照物质，根据GMP原则中进口条例施行 | 17464.01 | 100 mg |

* = PZ 活性根据Wünsch, 测定在 25 °C

中性蛋白酶种类，特点 - 应用及规格 :

| 中性蛋白酶种类 | 特点 – 应用 | 货号 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中性蛋白酶 NB 来自C. histolyticum | 特点: - 色谱法提纯的中性蛋白酶 - 活性 (DMC 测定) ≥ 0.1 U/mg 冻干粉 应用 : 与胶原酶NB 1 联用或与胶原酶 NB 8联用 | 30301.11 30301.12 | 50 DMC-U 100 DMC-U |
| 中性蛋白酶NB GMP 级别 来自 C. histolyticum | 特点: - 色谱法提纯的中性蛋白酶 - 活性 (DMC 测定) ≥ 0.5 U/mg冻干粉 应用 : 根据国际GMP 指导原则生产制造 | 30303.01 | 100 DMC-U |

产品规格及订购信息 :

| 货号 | 胶原酶 | 活性 (Wünsch-U) |
| --- | --- | --- |
| 17455 | Collagease NB 1 Premium Grade | >= 3 U/mg |
| 17452 | Collagease NB 1 GMP Grade | >= 3 U/mg |
| 17454 | Collagease NB 4 Standard Grade | >= 0.1 U/mg |
| 17465 | Collagease NB 4G Proved Grade | >= 0.18 U/mg |
| 17459 | Collagease NB 5 Sterile Grade | >= 0.1 U/mg |
| 17458 | Collagease NB 6 GMP Grade | >= 0.1 U/mg |
| 17456 | Collagease NB 8 Broad Range | >= 0.9 U/mg |
| 30301 | Collagease Neutral Protease | >= 0.1 DMC-U/mg |
| 30303 | Collagease Neutral Protease GMP Grade | >= 0.1 DMC-U/mg |

厂商 :   SERVA