丙烯酰胺 (Acrylamide)

丙烯酰胺凝胶介质适于应用所有种类的蛋白电泳, 核酸电泳测序等分析也需此凝胶作为介质. 不同种类的蛋白电泳需要不同比率的丙烯酰胺与 二叉丙烯酰胺配置浓度. 另外根据分离物质分子量的大小, 也需考虑选用不同比率的两种丙烯酰胺配置浓度.

SERVA丙烯酰胺介质包括 :

- 原料粉剂

- Stock 溶液

- 配制成各种常用浓度溶液

制备凝胶指导及应用 : {丙烯酰胺与二叉丙烯酰胺溶液40 %(w/v) 
和30 % (w/v)}

凝胶的成分通常被表达T 为丙烯酰胺+ 二叉丙烯酰胺的总浓度,   C 为二叉丙烯酰胺占总量的百分比(重量). 在一固定的丙烯酰胺与二叉丙烯酰胺比率时, 孔径大小随着总单体浓度(T) 呈反比线性关系. 当C约为5 %时孔径达到最小.

| 货号 | 成份: Acrylamide:Bis = | % C | % T | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10679 | 19:1 | 5.0 | 40 | DNA Sequencing |
| 10680 | 29:1 | 3.3 | 40 | IEF, SDS-PAGE |
| 10681 | 37.5:1 | 2.6 | 40 | SDS-PAGE |
| 10687 | 29:1 | 3.3 | 30 | IEF, SDS-PAGE |
| 10688 | 37.5:1 | 2.6 | 30 | SDS-PAGE |

丙烯酰胺特点 :

| 贮存温度 | at 2 - 8 °C |
| --- | --- |
| 贮存时间 | 9 个月若瓶盖未打开 (ref. to best-before-use date) |
| 包装规格: | 500 ml 和 4 x 500 ml |
| 包装材料: | 聚乙烯 |
| 安全性资料: | 丙烯酰胺是 一神经毒性物质。适当需要手套，工作服和眼镜。若接触皮肤，马上冲洗，若吞咽即大量饮水和催吐。医生指导。进一步资料请见安全资料 |

丙烯酰胺说明: (粉剂, 溶液)

| 产品名称 | A 290 nm | pH | 传导性 (µS) | 无丙烯酸 | 货号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acrylamide 4 X | < 0.6 (5 %) | ca. 6 (5 %) | < 20 (40 %) | < 0.002 % | 10674 |
| Acrylamide 2 X | < 0.7 (5 %) | ca. 6 (5 %) | < 100 (40 %) | < 0.03 % | 10675 |
| Acrylamide 4 X molecular biology grade | < 0.6 (5 %) | ca. 6 (5 %) | < 20 (40 %) | <0.002 % | 10678 |
| Acrylamide 4 X solution (40 % w/v) | < 0.6 (5 %) | ca. 7 (5 %) | < 100 | < 0.03 % | 10677 |
| N,N´-Methylene bisacrylamide 2 X | ca. 0.25 (1 %) | ca. 7 (1 %) |  |  | 29195 |
| N,N´-Methylene bisacrylamide 2 X solution (2 % w/v) | ca. 0.25 (1 %) | ca. 7 (1 %) |  |  | 29197 |
| Acrylamide-Bis Solution, 19:1, 5 % C (40 % (w/v)) | < 0.7 (5 %) | ca. 7 (5 %) | < 100 | < 0.03 % | 10679 |
| Acrylamide-Bis Solution, 29:1, 3.3 % C (40 % (w/v)) | < 0.7 (5 %) | ca. 7 (5 %) | < 100 | < 0.03 % | 10680 |
| Acrylamide-Bis Solution, 37.5:1, 2.6 % C (40 % (w/v)) | < 0.7 5 %) | ca. 7 (5 %) | < 100 | < 0.03 % | 10681 |
| Acrylamide-Bis Solution, 29:1, 3.3 % C (30 % (w/v)) | < 0.7 (5 %) | ca. 7 (5 %) | < 100 | < 0.03 % | 10687 |
| Acrylamide-Bis Solution, 37.5:1, 2.6 % C (30 % (w/v)) | < 0.7 (5 %) | ca. 7 (5 %) | < 100 | < 0.03 % | 10688 |

丙烯酰胺及其相关试剂规格和订购信息 :

| 货号 | 产品名称 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 10674 .02 | Acrylamide 4x (100 g) | 粉剂 |
| 10674 .02 | Acrylamide 4x (1 kg) | 粉剂 |
| 10675. 01 | Acrylamide 2x (100 g) | 粉剂 |
| 10675.02 | Acrylamide 2x (1 kg) | 粉剂 |
| 10678.02 | Acrylamide 4x Mol Biol Grade (100 g) | 粉剂 |
| 10678.03 | Acrylamide 4x Mol Biol Grade (1 kg) | 粉剂 |
| 10677.01 | Acrylamide 4x Solution (1 L) | 溶液 40 % |
| 10679.01 | Acrylamide-Bis Solution 19:1, 5 % C (0,5 L) | 溶液40 % |
| 10679.02 | Acrylamide-Bis Solution 19:1, 5 % C (4 x 0,5 L) | 溶液40 % |
| 10680.01 | Acrylamide-Bis Solution 29:1, 3,3 % C (0,5 L) | 溶液40 % |
| 10680.02 | Acrylamide-Bis Solution 29:1, 3,3 % C (4 x 0,5 L) | 溶液40 % |
| 10681.01 | Acrylamide-Bis Solution 37.5:1, 2.6 % C (0,5 L) | 溶液40 % |
| 10681.02 | Acrylamide-Bis Solution 37.5:1, 2.6 % C (4 x 0,5 L) | 溶液40 % |
| 10687.01 | Acrylamide-Bis Solution 29:1, 3.3 % C (0,5 L) | 溶液30 % |
| 10687.02 | Acrylamide-Bis Solution 29:1, 3.3 % C (4 x 0,5 L) | 溶液30 % |
| 10688.01 * | Acrylamide-Bis 37.5:1, 2.6 % C (0,5 L) | 溶液30 % |
| 10688.02 * | Acrylamide-Bis 37.5:1, 2.6 % C (4 x 0,5 L) | 溶液30 % |
| 10689.01 | Acrylamide 4x DNA Sequencing Solution 19:1 (0,5 L) | 溶液40 % |
| 10689.02 | Acrylamide 4x DNA Sequencing Solution 19:1 (4 x 0,5 L) | 溶液40 % |
| 10690.02 | SERDOGEL SSCP 2x concentrate (250 ml) | 溶液35 % |
| 10690.03 | SERDOGEL SSCP 2x concentrate (500 ml) | 溶液35 % |
| 29195.04 | N.N‘-Methylene bisacrylamide 2x (10 g) | 粉剂 |
| 29195.02 | N.N‘-Methylene bisacrylamide 2x (50 g) | 粉剂 |
| 29195.03 | N.N‘-Methylene bisacrylamide 2x (250 g) | 粉剂 |
| 29197 | N.N‘-Methylene bisacrylamide 2x Solution (2%, L) | 溶液2 % |
| 13375.01 | APS (50 g) | 粉剂 |
| 13375.05 | APS (250 g) | 粉剂 |
| 35925.01 | TEMED (100 ml) | 溶液 |
| 35925.02 | TEMED (500 ml) | 溶液 |
| 24524.02 | Urea (1 Kg) | 粉剂 |
| 24524.03 | Urea (5 Kg) | 粉剂 |
| 42561.02 | Urea Solutin (1 L)) | 溶液 50% |

厂商 :   SERVA